招 标 文 件

招标编号：CTCAHJCS-2021003

招标名称：制品站、地材站扩项拟新增仪器设备招标

安徽省建筑材料科学技术研究所

二〇二一年十一月二日

第一部分  投标邀请

安徽省建筑材料科学技术研究所所属安徽省水泥制品质量监督检验站、安徽省地方材料质量监督检验站因扩项需要，需购置一批设备用于混凝土、电杆、排水管、墙材等产品的质量检测工作。现就该项目的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力和法人资格的供应商参加本次采购活动。

1、项目名称：制品站、地材站扩项拟新增仪器设备招标

2、本项目拟配备的设备清单

| 序号 | 设备内容 | 应用范围 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 抗压强度检验 | 1 | 台 |
| 2 | 加载系统 | 检查井盖承载能力检测 | 1 | 套 |
| 3 | 压缩试验机 | 聚乙烯双壁波纹管材环刚度检测 | 1 | 台 |
| 4 | 落锤冲击试验机 | 聚乙烯双壁波纹管材冲击性能检测 | 1 | 台 |
| 5 | 冷冻试验箱、超声浴槽、通风干燥试验箱 | 仿石型混凝土面板和面砖顶面的抗冻融和抗盐冻试验 | 1 | 套 |
| 6 | 交变湿热试验箱 | 蒸压加气混凝土板钢筋防锈能力检验 | 1 | 套 |
| 7 | 导热系数测定仪 | 建材产品导热系数测定 | 1 | 套 |

3、技术参数：详见附件二《技术附件》

4、投标报名：投标人于2021年11月12日17:00前，填写报名表（见附件一）连同营业执照及相关资质扫描件发送至邮箱wenrui@ahctc.cn。

5、送达投标文件截止时间：2021年11月17日14：00

6、送达投标文件地点：安徽省建筑材料科学技术研究所

7、开标时间：2021年11月17日14：00

8、招标结果：由安徽省建筑材料科学技术研究所以电话或E-mail形式通知各投标方

9、联系方式：

地址：安徽省合肥市庐阳区安庆路233号    电话：0551-62813410

邮箱：wenrui@ahctc.cn    联系人：温睿    邮编：230061

安徽省建筑材料科学技术研究所纪委监督：0551-62825981

中国建材检验认证集团安徽有限公司纪委监督：0551-63855110

如在投标过程中有相关技术方面的问题，请联系：

黄先生 联系电话：13965002297；或

周先生 联系电话：13856045070

第二部分  投标人须知

- 说明

- 投标人基本资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票）；

（3）具有履行合同所必需的售后服务和专业技术能力；

（4）符合公司合格供应商要求。

2、我公司将招标相关信息发布在安徽省建筑材料科学技术研究所网站（http://www.ahsjckys.com/）、中国建材检验认证集团安徽有限公司网站（http://ahctc.cn/）、招标采购导航网站（https://www.okcis.cn/）上，有意投标的供应商请与相关人员联系，不要求一家供应商提供所需的所有设备即可以只投标提供其中部分设备。

3、交货要求

3.1交货周期：20个工作日内。

3.2交货时提供设备合格证书。

4、付款方式：本合同签订后一个月内支付合同总价的30％作为合同预付款；在所有合同产品投入运行并经调试验收合格（符合合同有关条款），卖方提交合同总价全额的有效13%增值税专用发票后（增值税税率如遇国家法律法规调整，以既定不含税价格按照新税率办理发票结算），买方在一个月内支付合同总价款的60%作为到货款；合同总价款的10％作为产品的质保金，待产品投运满一年，产品验收合格后的一个月内〔扣除因卖方责任而承担的费用〕付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未按规定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知安徽省建筑材料科学技术研究所。安徽省建筑材料科学技术研究所对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

  - 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，安徽省建筑材料科学技术研究所可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向安徽省建筑材料科学技术研究所回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，安徽省建筑材料科学技术研究所有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请做相关说明。

3）投标人应准备投标文件正本1份和副本2份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，信封上均应：

- 标明项目名称

- 在信封的封装处加盖投标人公章

- 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至安徽省建筑材料科学技术研究所。

2） 如安徽省建筑材料科学技术研究所因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）安徽省建筑材料科学技术研究所有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

安徽省建筑材料科学技术研究所将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分。同一型号及配置的设备在相同配置和服务承诺的情况下原则上实行最低价中标。

确定成交供应商后，安徽省建筑材料科学技术研究所将以书面或电话方式通知各投标方。

附件一：报名表

| 项目名称 | 投标单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

****单位（盖章）

**年**月**日

附件二：技术附件

| 序号 | 设备名称 | 应用范围 | 检测参数 | 检验方法标准 | 规格型号/性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 材料检测 | 抗压强度 |  | 0-2000kN，精度±1%，大压面 | 1台 |
| 2 | 加载系统 | 检查井盖检测 | 承载能力 | GB/T23858-2009 |  | 1套 |
| 3 | 压缩试验机 | 聚乙烯双壁波纹管材检测 | 物理力学性能（环刚度） | GB/T9647-2015 |  | 1台 |
| 4 | 落锤冲击试验机 |  | 物理力学性能（冲击性能） | GB/T14152-2001 |  | 1台 |
| 5 | 冷冻试验箱、超声浴槽、通风干燥试验箱 | 仿石型混凝土面板和面砖检测 | 顶面的抗冻融和抗盐冻 | JC/T2604-2020附录D | 详见JC/T2604-2020附录D.1.1； 应满足GB/T50082的要求； 温控范围能满足50℃-200℃实验室用 | 1套 |
| 6 | 交变湿热试验箱（含求积仪、标准计算纸） | 蒸压加气混凝土板 | 钢筋防锈能力 | JC/T855-1999 | 规格：工作室容积≥200L，温度20～80℃，温度均匀度±2℃，相对湿度45%-98%，湿度均匀度-3%～+2%。工作室内应装有监控温度、湿度条件的传感器。工作室内的温度、湿度应均匀，并尽可能与温湿度传感器的条件一致。（求积仪：精度0.5%，标准计算纸：1mm2方格。） | 1套 |
| 7 | 导热系数测定仪 | 建材产品 | 导热系数检测（测定） |  | 一、配置要求 1、双试件装置，双面热板，双面冷板； 2、配置制冷系统； 3、配置自动化装夹试件； 4、微机控制系统（包括高配置工控计算机，打印机）； 5、仪器正常使用需要的专用工具及其它必要附件。 二、技术参数 1、试件规格300×300(㎜)，厚度10～40(㎜)（优选厚度25㎜） 2、冷板温度10℃～50℃ 3、热板温度 室温～80℃ 4、测试准确度≤3% 5、测试重复性＜1% 6、使用环境：带空调的实验室内23±2℃ | 1套 |
| 本次招标设备需供应商提供如下售后服务： 1、所投产品生产厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。 2、到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。 3、安装验收后一年内，全机免费保修。软件终身免费升级。 4、如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 5、成交供应商向我单位免费提供配套的调试工具和其他专用工具。 |  |  |  |  |  |  |

附件三

正 本

投 标 文 件

招标单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

招标项目：制品站、地材站扩项拟新增仪器设备

投标单位：

投标时间：××××年×月×日

1、预购仪器设备分项报价表

| 主 机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 配 件 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |

2、预购仪器设备说明一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要功能 | 数量 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、仪器设备生产厂家简介

4、预购仪器设备技术协议书

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（包括技术指标偏离表）

④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合相关标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）

5、投标单位的用户名录

6、资质证明文件（若投标方非生产厂家应提供销售授权证明）

7、法定代表人授权书

8、防止商业贿赂承诺书（按要求填写并加盖公章）

防止商业贿赂承诺书

为营造健康的商业环境，防止商业贿赂行为、维护买卖双方共同的合法权益，保证买卖双方商业合作关系健康有序发展，本单位郑重承诺，在销售在销售              （仪器设备）产品或服务过程中：

1、严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的原则，拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当商业行为；

2、不向贵单位工作人员提出要求配合或协助进行包含不正当手段获取商业机会或商业利益在内违法行为的请求；

3、不向贵单位工作人员提供各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品及安排的宴请、旅游、娱乐活动；

4、接受贵单位对双方合作期间对本承诺执行情况的监督，并主动配合贵单位相关调查工作。

承诺单位（CTCAHJCS的供应商）：

（盖章）

承诺人/职务：

联系电话：

日期：